#### Τεχνικές Προδιαγραφές

#### Πλάκα γείωσης διαθερμίας μιας χρήσης με καλώδιο

- Πλάκα γείωσης διαθερμίας (ουδέτερο ηλεκτρόδιο), η οποία προσφέρει μέγιστη ασφάλεια στον ασθενή με χαμηλή αύξηση θερμοκρασίας κατά την ενεργοποίηση.

- Να είναι μιας χρήσεως κατάλληλη για όλες τις επεμβάσεις.

- Να είναι διπλής αγώγιμης επιφάνειας περίπου 40cm2 και συνολικής επιφάνειας περίπου 76cm2 και να φέρει ενσωματωμένο καλώδιο 3m.

- Κατάλληλη για βρέφη/νεογνά κάτω των 5 κιλών.

- Να είναι κατασκευασμένη από αφρό PE, ακρυλική κόλα P918, σύνθετο φιλμ αλουμινίου με υδρογέλη P828 και να μην περιέχει ουσίες που αναφέρονται στο SVHC του ECHA, φθαλικές ενώσεις και λάτεξ

- Να έχει ανατομικό σχήμα με αφρώδες ελαστικό στο πίσω μέρος για ιδανική εφαρμογή στο σώμα.

- Να διαθέτει αυτοκόλλητο πλαίσιο ασφαλείας για βέλτιστη εφαρμογή και μόνωση.

- Να διαθέτει σύστημα εφαρμογής μέσω αυτοκόλλητης ταινίας σε όλη την αγώγιμη επιφάνεια για την ανακούφιση των τάσεων.

- Να φέρει σύστημα απώθησης υγρών για επιπλέον προστασία.

- Να διαθέτει έξτρα λεπτό στρώμα υδρογέλης για βέλτιστη επαφή δέρματος και απορρόφηση της υγρασίας για την ταχύτερη διαφυγή θερμότητας και πολύ χαμηλότερη αύξηση της θερμοκρασίας, προσφέροντας τη μέγιστη ασφάλεια στον ασθενή.

- Να φέρει δακτύλιο ασφαλείας, με περιφερειακή διαίρεση, που επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή του ρεύματος σε όλη την επιφάνεια της πλάκας και που υποστηρίζει τα σύγχρονα συστήματα απεικόνισης της επαφής (πλάκας  - ασθενούς).

- Να διαθέτει προεξοχές συγκράτησης στην πλευρά σύνδεσης με το καλώδιο.

- Να διατίθεται σε συσκευασία αλουμινίου, στην οποία να αναγράφονται  κωδικός είδους, αριθμός παρτίδας, ημερομηνία λήξης και οδηγίες χρήσης

- Να πληροί όλα τα διεθνή standard ασφαλείας CE και να είναι κλάση ΙΙb

- Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και Υπ. Αποφ. ΔΥ8Δ/1348

- Να είναι απόλυτα συμβατή με τις διαθερμίες BOWA που διαθέτει το Νοσοκομείο.

- Να προσκομισθεί δείγμα επί ποινή απόρριψης.

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΠΔΧ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ