ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αντιμικροβιακοί καθετήρες   2,7 F / 75 cm  τύπου Broviac, μονού αυλού σιλικόνης εμπλουτισμένοι  με ιόντα αργύρου εντός και εκτός του καθετήρα    και  με  αντοχή στις λοιμώξεις 100% για αποφυγή δημιουργίας biofilm και λοιμώξεων. Να είναι ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί με cuff dacron για στερέωση και αποφυγή λοιμώξεων υποδερμικά,με πώμα πολλαπλών εγχύσεων,  και clips στον καθετήρα.  Να είναι LATEX-free & DEHP-free και μ.χ. αποστειρωμένοι.

Αντιμικροβιακοί καθετήρες   4,2 F / 75 cm  τύπου Broviac, μονού αυλού σιλικόνης εμπλουτισμένοι  με ιόντα αργύρου εντός και εκτός του καθετήρα    και  με  αντοχή στις λοιμώξεις 100% για αποφυγή δημιουργίας biofilm και λοιμώξεων. Να είναι ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί με cuff dacron για στερέωση και αποφυγή λοιμώξεων υποδερμικά,με πώμα πολλαπλών εγχύσεων,  και clips στον καθετήρα.  Να είναι LATEX-free & DEHP-free και μ.χ. αποστειρωμένοι.

