Α/Α ΕΚΑΠΥ: 115 &115β Λαπαροσκοπικά εργαλεία μιας χρήσης με ΑΔΑ:99ΚΑ46ΜΨΙΦ-ΝΧ3
Ενδοσκοπικός σάκος μιας χρήσης συλλογής παρασκευασμάτων διαμέτρου 5-15mm( επιθυμητή διαμετρος 10mm),   με μεταλλικό έλασμα ανοίγματος και σταθεροποίησης του σάκου. Να περιλαμβάνει ράμμα περίπαρσης. χωρητικότητας 200-260ml. 
( Α/Α 100,  από Αρχείο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος Λαπαροσκοπικά εργαλεία με ΑΔΑ:99ΚΑ46ΜΨΙΦ-ΝΧ3)
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΛΙΠΑΔΟΡΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ L  
Εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης διαμέτρου 10mm, μήκους 33cm, με δύο ξεχωριστά στάδια λειτουργίας (φόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ) και δύο λειτουργικές σκανδάλες, για αποφυγή τραυματισμού των ιστών κατά την αυτόματη φόρτιση του κλιπ για μεγαλύτερη ασφάλεια. Με δυνατότητα μερικού κλεισίματος του κλιπ για την διεξαγωγή χολαγγειογραφίας. Να διαθέτει 15 κλιπ τιτανίου μεγάλου μεγέθους με βεντουζοθύλακες για αποφυγή ολίσθησης του ιστού από το κλιπ, εύρος ανοικτού κλιπ 4,52mm, μήκος κλειστού κλιπ 11mm και ένδειξη καταμέτρησης κλιπ.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ:Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας που να δηλώνει ότι η προσφέρουσα θα ενημερώνεται για όλες τις πιθανές ανακλήσεις/αποσύρσεις προϊόντων, σχετικές με τα είδη που έχει προσφέρει.

