ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΖΕΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ

ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ   45Χ45 CM 
· Να είναι από γάζα  100% βαμβάκι , άοσμες , απαλές  με μεγάλη ταχύτητα απορρόφησης , χωρίς ξέφτια , ακτινοσκιερές,  με διπλωμένα άκρα.

· Η ύφανση να έιναι 17-18 κλωστές /cm2  .

· H διασταση 45χ45 εκ να είναι 8 στρώσεων 
· Να μην υπάρχουν υπολείμματα κλωστών ή ινών ανάμεσα στις στρώσεις.

· Το ακτινοσκιερό νήμα να είναι σταθερό και να μην αποσπάται.

· Να μην είναι διπλωμένες.

· Να είναι γαζωμένες περιμετρικά και διαγώνια.

· Το θηλάκι να είναι πολύ καλά στερεωμένο και να μην αποσπάται.

· Να φέρουν σήμανση  CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων.

· Να μην είναι αποστειρωμένες.

· Να κατατεθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας , επί ποινή απόρριψης.

