Φλεβοκαθετήρες 18G,  20G, 22G με βαλβίδα έγχυσης  φαρμάκων 

- με πτερύγια στήριξης

- χρωματική κωδικοποίηση 

- με βελόνη οδηγό

- ελεύθεροι πυρετογόνων

- ελεύθεροι λάτεξ

- Να είναι μιας χρήσης,αποστειρωμένοι

- Να είναι κατασκευασμενοι απο πολυουρεθάνη

- Να επιτρέπουν την παραμονή στον ασθενή κατ' ελάχιστον 72 ώρες 

- ακτινοσκίεροι με λεπτό τοίχωμα

- Με δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου παλινδρόμησης του αίματος και σύνδεση LUER LOCK

- Να είναι σε ατομική συσκευασία.

