ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΕΤ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΡΟΗ

- Να είναι συμβατό με τη συσκευή παροχής αναπνευστικής υποστήριξης με υψηλή ροή Airvo2 και να αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο.

- Να είναι κλειστό σετ που περιλαμβάνει ένα θερμαινόμενο κύκλωμα αναπνοής για υψηλή ροή με ενσωματωμένο  αισθητήρα θερμοκρασίας χωρίς εξωτερικά καλώδια και ένα αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με δύο ανεξάρτητα φλοτέρ για τη μέγιστη ασφάλεια του ασθενούς.

- Να εναρμονίζεται πλήρως με τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της συσκευής , όπως αυτά περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης. Εύρος ρύθμισης ροών από 2 - 60 L/min, εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας από 31 έως 37 βαθμούς Κελσίου με σχετική υγρασία 10-95%.

- Να υποστηρίζει τη σύνδεση με όλα τα είδη ρινικών κανουλών (συμμετρικές, ασύμμετρες) και συνδετικά τραχειοστομίας.

- Ο θερμαινόμενος σωλήνας να διαθέτει σύστημα ασφάλισης πάνω στην συσκευή προς αποφυγή ακούσιας αποσύνδεσης και διακοπής της θεραπείας. Επιπλέον η αντίσταση θέρμανσης να είναι στα τοιχώματα και να διαθέτει πρόσθετο σύστημα μόνωσης από τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος προς αποφυγή δημιουργίας συμπυκνωμάτων υγρασίας.

- Να διαθέτει ειδικό κλιπ για ασφάλιση του σωλήνα στα ρούχα του ασθενούς, εκμηδενίζοντας το τράβηγμα και την αποσύνδεση της κάνουλας.

- Να είναι μιας χρήσης με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης έως και δεκατέσσερις  (14) ημέρες.

- Να παραδοθεί δείγμα για αξιολόγηση.