Τεχνικές Προδιαγραφές

Μονοπολικό Καλώδιο Πολλαπλών Χρήσεων για σύνδεση ενδοσκοπικών εργαλείων

- To καλώδιο να είναι μονοπολικό.

- Να είναι πολλαπλών χρήσεων.

- Να είναι κατάλληλο για σύνδεση μονοπολικών λαβίδων, ηλεκτροδίων, loop κ.α. (άκρο σύνδεσης εργαλείου Ø 4mm) με συνδετικό 4mm .

- Να έχει μήκος 4,5m .

- Να διαθέτει βύσμα με ειδική προστασία από το στρίψιμο .

- Να φέρει ανεξίτηλες σημάνσεις με λέιζερ για αξιόπιστη αναγνώριση

- Να φέρει ηλεκτρική αντοχή 6000 Vp

- Να ανήκει στην κλάση Ι και να διαθέτει σήμανση CE

- Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και να διαθέτει την Υπ. Αποφ. ΔΥ8δ/1348

- Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 13485.

- Να αποστειρώνεται σε κλίβανο ατμού στους 134 oC, έως 300 κύκλους

- Το προσφερόμενο μονοπολικό καλώδιο θα πρέπει να είναι πλήρως και αποδεδειγμένα συμβατό με τις διαθερμίες ΒΟWA που διαθέτει στον ηλεκτροχειρουργικό εξοπλισμό του ,το Χειρουργείο του Νοσοκομείου.

- Να κατατεθεί , επί ποινή αποκλεισμού , επίσημη δήλωση από τον κατασκευαστικό οίκο , ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης ηλεκτρική και λειτουργική συμβατότητα.

- Να προσκομισθεί φύλλο συμμόρφωσης.

- Να προσκομισθεί δείγμα.

- Χρόνος παράδοσης εντός 30 ημερών επι ποινή απόρριψης.

Ο Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα

Κολιόπουλος Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ EΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΦΛΑΤΖΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΡΟΚΑΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

- Οι εσωτερικές (λευκές)  φλάτζες σιλικόνης να είναι συμβατές με τα τροκάρ OLYMPUS  RZ αγορά του Νοσοκομείου.

- Να αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού στους 134 0 C.

- Να προσκομιστεί δείγμα επι ποινή απορριψης.

- Να διαθέτει σήμανση CE Μark.

- Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 13485 του κατασκευαστή.

O Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα

Κολιόπουλος Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

INSERT ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟΥ RUDOLF

- Εσωτερικός στειλεός (insert) λαπαροσκοπικού

βελονοκάτοχου TC, ευθύ, διαμέτρου Ø 5mm

και μήκους εργασίας 330mm.

- Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα

υψηλής ποιότητας.

- Να διαθέτει ισχυρές σιαγόνες

μονής ενέργειας με εισαγωγή καρβιδίου του

βολφραμίου για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

και πιο σταθερό κράτημα.

- Να διαθέτει  πιστοποίηση CE και γραπτή εγγύηση πέντε ετών.

- Ο κατασκευαστικός Οίκος διαθέτει τα απαιτούμενα πρότυπα ISO.

- Να είναι απόλυτα συμβατό με τα εξαρτήματα του βελονοκάτοχου  που διαθέτει το Νοσοκομείο.

Ο Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα

Κολιόπουλος Γεώργιος