ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Το υπό προμήθεια χαρτί είναι μονόφυλλο και κατάλληλο για την απ’ ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτότυπου και από τις δύο όψεις του.

2. Δεν απαιτούνται ειδική μεταχείριση και υπερβολικές προφυλάξεις πριν από την χρησιμοποίησή του ούτε παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία σε κανονικό φωτισμό γραφείου.

3. Δεν επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες.

4. Τα φωτοαντιγραφικά είναι ευκρινή, ευανάγνωστα και σταθερά (δεν αλλοιώνονται με την πάροδο του χρόνου).

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. ΒΑΡΟΣ: 80GR/m2 με απόκλιση +/- 4%

2. ΠΟΛΤΟΣ: 100% χημικός

3. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΛΤΟΥ:
60% από σκληρό (HARDWOOD)



40% από μαλακό (SOFTWOOD) 

4. ΠΑΧΟΣ: 100 microns min

5. ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΙΣΙΜΟ: 510 Mn md/850Mn CD
6.    ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ ΚΑΤΑ SCHOPPER: 6,8KN/m 
                                                                                   2,2ΚΝ/m CD

6. ΑΚΑΜΨΙΑ: 120 CN MD/ 45CN CD
7. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΩΝ ΙΝΩΝ: 15-15 (DENN SON)

8. ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ: 85% min κατά PHOTOVOLT
9. ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: 90% min

10. ΥΓΡΑΣΙΑ: 4,7+/- 0,5% (MOISTURE)

11. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 110-120 cm/sec κατά IGT
12. ΤΕΦΡΑ: 12% max

13. ΚΟΠΗ: Εντελώς λεία, άριστη από πλευράς ποιότητας ακμών

14. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ (SURFACE ROYGHNESS κατά  

                                                                  BENTSEVN 220 mi/min

15. ΙΝΕΣ: Παράλληλες προς την μεγαλύτερη διάσταση του χαρτιού

16. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: ΜΑΤ επεξεργασμένη
17. pH: 6,5- 8,3

18. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σε δεσμίδες των 500 φύλλων ακριβώς περιτυλιγμένα με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο χαρτί) για την προφύλαξη από την υγρασία του περιβάλλοντος. Κάθε 5 δεσμίδες είναι συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτια.
ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝΤΟΣ 3 ΗΜΕΡΩΝ!!!!
