Chemfort CSTD Bag Adaptor CP
Ρύγχος   Περιεκτών  τύπου spike κλειστού συστήματος  ασφαλούς χορήγησης  με ενσωματωμένο εξάρτημα ασφαλούς διέλευσης  και αυτοσφραγιζόμενα ελαστομερή
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

· Να φέρει διατρητικό ρύγχος τύπου spike κατάλληλο για  εύκαμπτους και ημιάκαμπτους  περιέκτες.

· Να διαθέτει ενσωματωμένο εξάρτημα προσαρμογής και διέλευσης  για την ασφαλή κλειστού συστήματος σύνδεση με τον σύνδεσμο κλειστού συστήματος ασφαλούς  αναρρόφησης του προσαρμογέα με μεμβράνη ενεργού άνθρακα  .

· Να διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα ρύγχους .

· Να διατίθεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία και να φέρει CE
· Τα υλικά κατασκευής να είναι φιλικά προς το περιβάλλον (ελεύθερα  από PVC, DHEP, Latex, μόλυβδο, κάδμιο, αρσενικό και χρώμιο) και ελεύθερα πυρετογόνων.

· Να παρατίθεται η δοκιμασία ασφαλούς χορήγησης και αποτροπής διασποράς πτητικών αερίων – ατμών, σταγονιδίων όπως ορίζεται από το πρωτόκολλο του NIOSH για τις συσκευές κλειστού συστήματος ασφαλούς χορήγησης κυτταροτοξικών φαρμάκων.

Να είναι απόλυτα συμβατό με το κλειστό σύστημα που ήδη χρησιμοποιείται από το νοσοκομείο
Chemfort Closed Adaptor SP 

Σύνδεσμος κλειστού συστήματος ασφαλούς χορήγησης με θύρα εισόδου για διατρητικό ρύγχος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

· Να φέρει στο κάτω μέρος του   διαφανή θύρα εισόδου με προσαρτημένο πώμα ελαστομερούς σφράγισης για την  ασφαλή εισαγωγή του διατρητικού ρύγχους της συσκευής ενδοφλέβιας έγχυσης.

· Να διαθέτει δίοδο διέλευσης διαμέτρου 16 G.

· Να είναι συμβατή η σύνδεση του  με όλες τις συσκευές ενδοφλέβιας  έγχυσης, βαρυτικές είτε μέσω ηλεκτρονικής αντλίας.

· Να διαθέτει κλειστού συστήματος ασφαλή πρόσβαση, για την ασφαλή κλειστού συστήματος σύνδεση με το ρύγχος περιεκτών  του  κλειστού συστήματος ασφαλούς χορήγησης,  με μεμβράνη ενεργού άνθρακα.

· Να διαθέτει και ακουστική  επιβεβαίωση ασφαλούς σύνδεσης.   

· Να διαθέτει ατομικό  προστατευτικό κάλυμμα.

· Τα υλικά κατασκευής να είναι φιλικά προς το περιβάλλον (ελεύθερα  από PVC, DHEP, Latex, μόλυβδο, κάδμιο, αρσενικό και χρώμιο) και ελεύθερα πυρετογόνων. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία και να φέρει CE
· Να παρατίθεται η δοκιμασία ασφαλούς χορήγησης και αποτροπής διασποράς πτητικών αερίων – ατμών, σταγονιδίων όπως ορίζεται από το πρωτόκολλο του NIOSH για τις συσκευές κλειστού συστήματος ασφαλούς χορήγησης κυτταροτοξικών φαρμάκων.

· Να είναι απόλυτα συμβατό με το κλειστό σύστημα που ήδη χρησιμοποιείται από το νοσοκομείο μας

