Το σετ να αποτελείται από: 
 1 ενισχυμένο κάλυμμα τραπεζιού εργαλείων χειρουργείου διαστάσεων 140 x 190 cm 
 1 ενισχυμένο κάλυμμα τραπεζιού εργαλειοδοσίας (mayo) διαστάσεων 80 x 145 cm αναδιπλούμενο τηλεσκοπικά 
 1 σεντόνι καισαρικής τομής διαστάσεων 315 x 250 cm με οπή διαστάσεων περίπου 20 x 30 cm και ασκό συλλογής υγρών με ενσωματωμένο στεφάνι για εύκολη συλλογή των υγρών, καθώς και ενσωματωμένη ταινία velcro στο άνω τμήμα για εύκολη και ασφαλή καθήλωση σωλήνων. 
1 πετσέτα non woven διαστάσεων 90 x 100 cm για το νεογέννητο 
1 αυτοκόλλητη ταινία διαστάσεων 10 x 50 cm 
4 πετσέτες κυτταρίνης 
Όλα τα περιεχόμενα του σετ να είναι διπλωμένα μέσα στο κάλυμμα τραπεζιού εργαλειοδοσίας, για εύκολο άνοιγμα με την άσηπτη τεχνική 
Τα χειρουργικά πεδία να είναι κατασκευασμένα από μεμβράνη πολυαιθυλενίου υψηλής ποιότητας για πλήρη αδιαπερατότητα υγρών και μικροβίων, κατάλληλης υφής για βέλτιστη σταθεροποίηση και ένα απορροφητικό στρώμα από πολυπροπυλένιο για άμεση απορρόφηση των υγρών. Το σετ να συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ13795. 
Τα αυτοκόλλητα να είναι φιλικά προς το δέρμα, από συνθετικό καουτσούκ, χωρίς λάτεξ και κολοφώνιο. 
Η αποστείρωση του σετ να έχει πραγματοποιηθεί με οξειδίου του αιθυλενίου 
Να φέρει σήμανση CΕ σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 
Να έχει ταξινομηθεί ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης Ι. 
Η διάρκεια της αποστείρωσης να είναι 5 χρόνια. 
Τα σετ να περιέχονται σε διπλή χάρτινη συσκευασία για εύκολη αποθήκευση και μέγιστη προστασία του τελικού προϊόντος.

