          Τεχνικές Προδιαγραφές
Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως από PVC, με την απαιτούμενη γωνίωση περίπου 90ο
για 
ευκολότερη τοποθέτηση με Cuff διπλής φραγής με δυνατότητα να περάσει Levin για 
εκκένωσση στομάχου και δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση μέχρι 37 cm H2O το 
οποίο να επιβεβαιώνεται από κλινική μελέτη. Να διαθέτει πλαϊνά πτερύγια στην 
εσωτερική πλευρά του cuff τα οποία σε συνδυασμό με τον αυλό για Levin (o οποίος να 
είναι ομοαξονικά του σωλήνα αερισμού) να λειτουργούν ως επιγλωττιδικές μπάρες ώστε 
να αποφεύγεται η απόφραξη του σωλήνα αερισμού της λαρυγγικής μάσκας από τυχόν 
κατάσπαση της επιγλωττίδας Να έχει ενσωματωμένο Bite Block, σωλήνα πλήρωσης του 
Cuff ανεξάρτητος του αεραγωγού και σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η 
μετατόπιση. Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Σε μεγέθη 1.0, 1.5, 2.0,2.5,3.0,4.0,5.0


Προσκόμιση  δειγμάτων επί ποινή απόρριψης
