ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 90Χ200

- Οι θήκες αποστείρωσης να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές.

- Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες για αποστείρωση στον ατμό. Οι μάρτυρες να έχουν χρωματική μεταβολή, να είναι τυπωμένες στην χάρτινη πλευρά του ρολού, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους της αποστείρωσης.

- Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική στο σχίσιμο με βάρος ≥ 60gr/m2

- Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική με πολλαπλά στρώματα (πάνω από 2)ή, βάρους ≥ 52gr/m2 και με μαλακό άνοιγμα, να μην ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό.

- Κατά την διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς να σχίζεται το χαρτί, προς τα μέσα.

- Η μια πλευρά να είναι χάρτινη και η άλλη διαφανής. Η  θέση των δεικτών πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών μελανιών προς το περιεχόμενο.

- Επιπλέον θα πρέπει να κλείνουν με τη βοήθεια θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος.

- Να φέρουν σήμανση CE.

Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης