Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης διαχωρισμού ,χειρουργικής παρασκευής και

διατομής  αγγείων έως 7mm τύπου Maryland με κυρτές σιαγόνες κίνησης διπλής δράσης  μήκους 20mm και ενσωματωμένη λεπίδα. Λαβίδα μήκους 30cm ή 37cm, διάμετρος5mm,δυνατότητα  περιστροφής 360ºμε ηλεκτρόδιο μήκους 20mm και μήκος κοπής 18mm,ενσωματωμένο καλώδιο από τη λαβή  ,κλείδωμα χειρολαβής μηχανικό άνοιγμα και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής .Να διαθέτει ξεχωριστό κουμπί διπλής ενέργειας που σταματά αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η απολίνωση. Τεχνολογία με θερμική λιγότερο από 1mm. Ενώ οι εξωτερικές σιαγόνες παραμένουν σε χαμηλή  θερμοκρασία σε όλη τη διάρκεια της απολίνωσης. Το εργαλείο να είναι  μιας χρήσης . Να προσκομισθεί δείγμα.