ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» - Γ.Ν.M. «ΕΛΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Πλατεία Έλενας Βενιζέλου 2, 11521 Αθήνα – Τηλ: 2132051361 - Email: ivf@hospital-elena.gr

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Μ. Καργάκου, M.D.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ IVF

Gx-MOPS PLUS

Να είναι κατάλληλο για την επεξεργασία και διαχείριση των ωαρίων και εμβρύων σε ατμοσφαιρικές συνθήκες. Να είναι MOPS buffered για την διατήρηση του σωστού pH και να περιέχει 5mg/ml Human Serum Albumin και gentamicin σαν αντιβιοτικό. Να περιέχει αμινοξέα για την προστασία των εμβρύων. Να περιέχει αντιοξειδωτικές ενώσεις όπως Ακετυλο-L-Καρνιτίνη(ALC) Αλφα-Λιποϊκό Οξύ (ALA) και Ν-Ακετυλο-L-Κυστεΐνη(NAC). Να είναι έτοιμο για χρήση μετά από εξισορρόπηση στους +37 °C σε ατμοσφαιρικές συνθήκες. Να είναι embryo tested, με αναλυτικό έλεγχο: Να είναι διηθημένο σε συνθήκες ασηψίας. Να είναι ΜΕΑ σε πολλαπλά στάδια συμπεριλαμβανομένων του 1-cell, % of embryos developed to expanded blastocyst within 96 hours ≥ 80%. Να είναι Bacterial endotoxins tested (LAL assay < 0.25 EU/ml). Να έχει υποβληθεί σε έλεγχο pH. Να έχει υποβληθεί σε έλεγχο ωσμωτικότητας. Να διαθέτει Medical CE mark για IVF. Τα αποτελέσματα από κάθε παρτίδα να δηλώνονται σε Πιστοποιητικά Ανάλυσης τα οποία να συνοδεύουν το κάθε προϊόν. H συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές να αποδεικνύεται από τα επίσημα έγγραφα του οίκου.

Gx-IVF PLUS

Διάλυμα ειδικό για χρήση σε IVF, κατάλληλο για την προετοιμασία και την διαχείριση των γαμετών και για την διαδικασία της γονιμοποίησης. Να είναι bicarbonate buffered και να περιέχει gentamicin ως αντιβιοτικό. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις διαδικασίες προετοιμασίας σπέρματος. Να περιέχει 10mg/ml Human Serum Albumin. Να περιέχει φρουκτόζη και γλυκόζη για την υποστήριξη των cumulus cells και της λειτουργικότητας του σπέρματος κατά την διάρκεια της γονιμοποίησης. Να περιέχει υαλουρονάνη. Να περιέχει αντιοξειδωτικές ενώσεις όπως Ακετυλο-L-Καρνιτίνη(ALC) Αλφα-Λιποϊκό Οξύ (ALA) και Ν-Ακετυλο-L-Κυστεΐνη(NAC). Να είναι έτοιμο για χρήση μετά την διαδικασία εξισορρόπησης στους +37 °C και 6% CO2. Να είναι embryo tested, με αναλυτικό έλεγχο: Να είναι ΜΕΑ σε πολλαπλά στάδια συμπεριλαμβανομένων του 1-cell, % of embryos developed to expanded blastocyst within 96 hours ≥ 80%. Να έχει επιβίωση ανθρώπινων σπερματοζωαρίων(HSSA) % κινητικότητα σε σχέση με μάρτυρες μετά από 24 ώρες ≥ 80. Να έχει υποβληθεί σε έλεγχο pH. Να έχει υποβληθεί σε έλεγχο ωσμωτικότητας. Να είναι non-pyrogenic Endotoxin Bacterial LAL assay<0.25 EU/ml. Να είναι διηθημένο σε συνθήκες ασηψίας. Να διαθέτει Medical CE mark για IVF. Τα αποτελέσματα από κάθε παρτίδα να δηλώνονται σε Πιστοποιητικά Ανάλυσης τα οποία να  συνοδεύουν το κάθε προϊόν. H συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές να αποδεικνύεται από τα επίσημα έγγραφα του οίκου.

Gx-TL

Να είναι κατάλληλο για την καλλιέργεια εμβρύων από το στάδιο της γονιμοποίησης έως το στάδιο της βλαστοκύστης. Να είναι bicarbonate buffered για την διατήρηση του pH. Να περιέχει 5mg/ml Human Serum Albumin , υαλουρονάνη για την προστασία των εμβρύων και gentamicin ως αντιβιοτικό. Να είναι έτοιμο για χρήση μετά από εξισορρόπηση στους +37 °C και 6 % CO2. Να είναι ειδικά σχεδιασμένο για την καλλιέργεια εμβρύων βοηθώντας στην εξισορρόπηση μεταξύ του στρες διαχείρισης και του μεταβολικού στρες. Να περιέχει συμπληρώματα ενέργειας για την μείωση της παραγωγή αμμωνίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την βέλτιστη παροχή αμινοξέων απαραιτήτων για την εξέλιξη του εμβρύου. Να περιέχει αντιοξειδωτικές ενώσεις όπως Ακετυλο-L-Καρνιτίνη(ALC) Αλφα-Λιποϊκό Οξύ (ALA) και Ν-Ακετυλο-L-Κυστεΐνη(NAC). Να είναι embryo tested, με αναλυτικό έλεγχο: Να είναι ΜΕΑ σε πολλαπλά στάδια συμπεριλαμβανομένων του 1-cell, % of embryos developed to expanded blastocyst within 96 hours ≥ 80%. Να είναι non-pyrogenic Endotoxin Bacterial LAL assay<0.25 EU/ml. Να έχει υποβληθεί σε έλεγχο pH. Να έχει υποβληθεί σε έλεγχο ωσμωτικότητας. Να είναι διηθημένο σε συνθήκες ασηψίας. Να διαθέτει Medical CE mark. Τα αποτελέσματα από κάθε παρτίδα να δηλώνονται σε Πιστοποιητικά Ανάλυσης τα οποία να  συνοδεύουν το κάθε προϊόν. H συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές να αποδεικνύεται από τα επίσημα έγγραφα του οίκου.

G-MOPS

Καλλιεργητικό διάλυμα για το ξέπλυμα των ωοθυλακίων κατά την ωοληψία. Διάλυμα ειδικό για χρήση σε IVF, κατάλληλο για ξέπλυμα ωοθυλακίων κατά την ωοληψία και για την επεξεργασία και διαχείριση των ωαρίων σε ατμοσφαιρικές συνθήκες. Να είναι MOPS buffered για τη διατήρηση του σωστού pH και να περιέχει γενταμυσίνη. Να μην περιέχει πρωτεΐνη. Να διατίθεται σε φιαλίδια των 125 ml και να είναι έτοιμο για χρήση μετά από εξισορρόπηση στους +37 °C σε ατμοσφαιρικές συνθήκες. Να είναι embryo tested με αναλυτικό έλεγχο ως κάτωθι: ΜΕΑ σε πολλαπλά στάδια συμπεριλαμβανομένων του 1- cell stage, expanded blastocysts on day5 ≥80% . Να είναι non-pyrogenic, Endotoxin Bacterial endotoxins (LAL assay) < 0.25 EU/ml. Να είναι sterile filtered (SAL 10-3). Να διαθέτει Medical CE mark. Τα αποτελέσματα από κάθε παρτίδα να δηλώνονται σε Πιστοποιητικά Ανάλυσης τα οποία θα συνοδεύουν το κάθε προϊόν. Όλα τα παραπάνω να αποδεικνύονται στα επίσημα έγγραφα του οίκου.

Με τιμή,

Δρ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΟΣ

ΜΙΥΑ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»