ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛIΑΣ

(Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 8,5 x 12,8 x 5,2 cm / 320 γρ

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ:

1) ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ -20 / -200 mmHg

2) ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ , ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ, ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ)

3) ΟΘΟΝΗ LCD 5” TouchScreen

4) ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

5) ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΥ

6) ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΊΑ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 72 ΩΡΏΝ

ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ.

ΜΕΣΑΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10cmX12,5cmX2,5cm

TΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

1. ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟ,

2. ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ,

3. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΣΚΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 35 εκ. ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ .

- ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ CE.

- ΚΑΘΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ.

ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟ 140ml ΕΩΣ 600ml

- ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΟΜΙΟ LUER-LOCK ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ.

- ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (ΣΠΟΓΓΩΝ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΜΆΤΩΝ.

- ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ .

- ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ml. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ.