ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ

ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ- ΤΥΠΟΥ MISTRAL AIR

Οι κουβέρτες να είναι δύο στρωμάτων με  το πάνω μέρος τους με  ανακλαστική ισοθερμική επιφάνεια με μεταλλική υφή (αλουμινίου), non woven.

Το κάτω στρώμα που εφάπτεται του ασθενούς να είναι εξ ολοκλήρου υφασμάτινης υφής, εξαιρετικής ανθεκτικότητας, από μη υφασμένο πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο (non woven), ελαφρύ, υποαλλεργικό, απαλό κι ανθεκτικό.

Οι κουβέρτες να έχουν ειδική κυψελωτή διάταξη, να διαθέτουν μικροπόρους παροχής θερμότητας σε όλη την επιφάνειά τους και όχι τρύπες, ώστε να παρέχουν άμεση, ισομερή & ομοιόμορφη μετάδοση της θερμότητας σε όλη την επιφάνεια του ασθενή.

Να  παραμένουν στη θέση τους χωρίς να “αιωρούνται”, να είναι  ελεύθερες latex ,υψηλής αντίστασης σε φωτιά (να καλύπτουν το πρότυπο ασφάλειας 16 CFR 1610), ανθεκτικές σε σχισίματα και τρυπήματα και να μην απορροφούν υγρά (πλήρως  υδροαπωθητικές και αδιάβροχες).

Κατά τη χρήση τους να μην αποβάλλουν ίνες σκόνης ή χνούδι σύμφωνα με ISO 9073-10.

Να είναι μη αγώγιμες & αντιστατικές, ακτινοδιαπερατές και συμβατές με απεικονιστικά συστήματα, να μην περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες, ζωικούς ιστούς ή παράγωγα αίματος, απόλυτα βιοσυμβατές, μη αλλεργικές & μη κυτταροτοξικές, ελεύθερες PVC.

Να έχουν ασφαλείς υποδοχές σύνδεσης με το σωλήνα θέρμανσης.

Να είναι συμβατές με τα μηχανήματα MISTRAL AIR που διαθέτει το νοσοκομείο.

Με ανακλαστική ισοθερμική επιφάνεια με μεταλλική υφή (αλουμινίου), non woven στο πάνω μέρος της & non woven στην επιφάνεια επαφής με τον ασθενή

Η ανακλαστική επιφάνεια να προσφέρει 10 % πρόσθετη θερμαντική ικανότητα μειώνοντας την απώλεια θερμότητας λόγω ακτινοβολίας και συνολικά να δίνει την δυνατότητα μείωσης της απώλειας θερμοκρασίας κατά 80% σε περιβάλλον χειρουργείου

ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΝΕΟΓΝΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ

Κουβέρτα ολόσωμη νεογνών, παίδων, διαστάσεις  116x133εκ ± 2 εκ., για χρήση κάτω από το σώμα ή πάνω από το σώμα. Να διαθέτει δύο υποδοχές του σωλήνα θέρμανσης (πάνω-κάτω). Για χρήση κάτω ή πάνω από το σώμα του ασθενούς. Να διαθέτει δυο διαφανή πεδία για κάλυψη του ασθενούς & για συγκράτηση του θερμού αέρα γύρω από το σώμα του. Να διαθέτει διπλά στόμια εξόδου υγρών, αυτοκόλλητες ταινίες στήριξης στο σώμα του ασθενούς ή στο χειρ. τραπέζι και αποσπώμενες υφασμάτινες ταινίες συγκράτησης.