ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ 45x60CM ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

• Να είναι από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) πάχους  20μ±3%

• Να είναι ελεύθερες εμφανών ελαττωμάτων, όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κ.λπ.

• Να μη φέρουν ραφές στην βάση για μεγαλύτερη αντοχή στο σκίσιμο και σε διαρροές και να είναι χωρίς πτυχώσεις στο πλάι.

• Διαστάσεων 45x60 cm.

• Να είναι κίτρινου χρώματος και ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση.

• Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού /βιολογικού ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται.

• Να αναγράφουν τον όρο Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ).

• Να φέρουν τύπωμα σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 που να αναγράφει τα εξής: Νοσοκομείο, ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων.

• Να διατίθενται σε ρολά των 50 τεμαχίων για έλεγχο στην διαχείριση και την κατανάλωση του είδους.

• Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους:

- Το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος στα Ελληνικά.

- Το πιστοποιητικό σε ισχύ συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής και του προμηθευτή.

- Πιστοποιητικό σε ισχύ συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001:2015 του εργοστασίου κατασκευής και του προμηθευτή.

- Δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος.

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ 60x80CM ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΑΑΜ

• Να είναι από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) πάχους 40μ±3%

• Να είναι ελεύθερες εμφανών ελαττωμάτων, όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κ.λπ.

• Να μη φέρουν ραφές στην βάση για μεγαλύτερη αντοχή στο σκίσιμο και σε διαρροές και να είναι χωρίς πτυχώσεις στο πλάι.

• Να διαθέτουν ενσωματωμένο κορδόνι κλεισίματος για μεγαλύτερη ασφάλεια στον χειρισμό κλεισίματος.

• Διαστάσεων 60x80 cm.

• Να είναι κίτρινου χρώματος και ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση.

• Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού /βιολογικού ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται

• Να αναγράφουν τον όρο Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ).

• Να φέρουν τύπωμα σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 που να αναγράφει τα εξής: Νοσοκομείο, ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων.

• Να διατίθενται σε ρολά των 10 τεμαχίων για έλεγχο στην διαχείριση και την κατανάλωση του είδους.

• Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους:

- Το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος στα Ελληνικά.

- Το πιστοποιητικό σε ισχύ συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής και του προμηθευτή.

- Πιστοποιητικό σε ισχύ συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001:2015 του εργοστασίου κατασκευής και του προμηθευτή.

- Δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος.

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ 80x110CM ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΑΑΜ

• Να είναι από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) πάχους  40μ±3%.

• Να είναι ελεύθερες εμφανών ελαττωμάτων, όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κ.λπ.

• Να μη φέρουν ραφές στην βάση για μεγαλύτερη αντοχή στο σκίσιμο και σε διαρροές και να είναι χωρίς πτυχώσεις στο πλάι

• Να διαθέτουν ενσωματωμένο κορδόνι κλεισίματος για μεγαλύτερη ασφάλεια στον χειρισμό κλεισίματος.

• Διαστάσεων 80x110 cm.

• Να είναι κίτρινου χρώματος και ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση.

• Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού /βιολογικού ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται

• Να αναγράφουν τον όρο Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ).

• Να φέρουν τύπωμα σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 που να αναγράφει τα εξής: Νοσοκομείο, ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων.

• Να διατίθενται σε ρολά των 10 τεμαχίων για έλεγχο στην διαχείριση και την κατανάλωση του είδους.

• Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους:

- Το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος στα Ελληνικά.

- Το πιστοποιητικό σε ισχύ συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής και του προμηθευτή.

- Πιστοποιητικό σε ισχύ συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001:2015 του εργοστασίου κατασκευής και του προμηθευτή.

- Δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος.