| 565 | Δείκτες τεχνικού ελέγχου κλιβάνου ατμού BOWIE DICK TEST | - Το πακέτο να αποτελείται από περίπου 400 χάρτινα πορώδη φύλλα και ενδιάμεσα να φέρει φύλλο δείκτη με χημική μεμβράνη. - Το φύλλο δείκτης να φέρει τυπωμένα τα δεδομένα του κύκλου αποστείρωσης (π.χ. ημερομηνία, χειριστής, αριθμός κλιβάνου- επιτυχημένο- αποτυχημένο κλπ) ώστε να είναι έτοιμο για αρχειοθέτηση. - Να υπάρχει ημερομηνία παραγωγής και λήξεως σε κάθε πακέτο. - Να παραμένει αναλλοίωτη η μελάνη στο φύλλο δείκτη επί μακρό διάστημα. - Nα μην ανοίγει το πακέτο κατά τη διάρκεια του τεστ. - Να ακολουθεί το Ευρωπαϊκό πρότυπο. - Να έχει απότομη μεταβολή χρωματισμού. Να ελέγχει όλες τις παραμέτρους κλιβανισμού και επιπλέον την παρουσία αέρος στο κλίβανο. - Να χρησιμοποιείται σε κλίβανο ατμού θερμοκρασίας 134οC/ 3,5min. - Να έχει όγκο, περίπου 13-14cm x 13-14cm και το πάχος όλου του πακέτου να είναι 3-4cm. - Η χρωστική να μην έχει μόλυβδο ή άλλα τοξικά μέταλλα. Να υπάρχει ερμηνευτικός πίνακας σφαλμάτων του BOWIE-DICK TEST. - Να φέρει CE MARK. - Να κατατίθεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το ΕΝ ISO 11140-1 & 4 από ανεξάρτητο φορέα. - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| --- | --- | --- |