Τεχνικές Προδιαγραφές

Μπουκάλια μιας χρήσης για χρήση σε παστεριωτή μητρικού γάλακτος

- Μπουκάλια μιας χρήσης 130ml που χρησιμοποιούνται για την παστερίωση του μητρικού γάλακτος.

- Να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο ελεύθερα από δισφαινόλη Α και υλικά που συμμορφώνονται πλήρως με τις Οδηγίες ΕΕ 10/2011 – ΕΕ 2020/1245 «Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα»

- Η διάμετρος του λαιμού να είναι εξωτερικά 36,0mm +/-0,3mm και εσωτερικά 32,5mm +/-0,3mm και το πλάτος του μπουκαλιού 52,5mm +/- 0,4mm.

- Να φέρουν διαβάθμιση από 10ml με βήμα 5ml, την επωνυμία της εταιρείας, την ημερομηνία λήξης και τον Αριθμό Lot.

- Να είναι πλήρως συμβατά με τον παστεριωτή του Νοσοκομείου.

- Να διατίθενται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία σε κουτί των 100 τεμαχίων.

- Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και να διαθέτει Υπ. Αποφ. ΔΥ8δ/1348

• Υλικό: Πολυπροπυλένιο (PP) ιατρικού βαθμού, άθραυστο, BPA-free.

• Χαρακτηριστικά: Ανεξίτηλη διαβάθμιση ανά 5ml. Να αντέχουν σε θερμική επεξεργασία (παστερίωση) και ψύξη.

• Συμβατότητα: Πλήρης εφαρμογή με τους υπάρχοντες παστεριωτές και θήλαστρα του νοσοκομείου