ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE 1

A) ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

Ενζυματικό διάλυμα σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων, κατάλληλο για χρήση με το εγκατεστημένο πλυντήριο του εργαστηρίου του ενδοσκοπικού τμήματος Soluscope 1.

Η σύνθεση του να περιέχει:

 Σύνθεση ενζύμου (πρωτεάση, λιπάση, αμυλάση)

Και να διαθέτει απαραιτήτως τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1. Nα λειτουργεί σε πυκνότητα 1.08 ± 0.05 σε 20°C θερμοκρασία

2. Να έχει pH διαλύματος συσκευασίας 7.0 ± 1.0 σε 20°C θερμοκρασία

3. Να διαθέτει δείκτη διάθλασης 1.385 ± 0.015

4. Να διαθέτει επίσημη έγκριση από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου για την συμβατότητα των ενδοσκοπίων με το ως άνω υγρό απαράβατος όρος

Β) ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΫΔΗΣ

Συμπληρωμένο διάλυμα γλουταραλδευδης σε δοχείο πέντε (5) λίτρων, κατάλληλο για χρήση με το εγκατεστημένο πλυντήριο του εργαστηρίου του ενδοσκοπικού τμήματος Soluscope 1.

Η σύνθεση του να περιέχει:

 Γλουταραλδευδη σε ποσοστό 24,8%

Και να διαθέτει απαραιτήτως τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1. Nα λειτουργεί σε θερμοκρασία 40°C με συγκέντρωση 1% σε 10 min.

2. Nα λειτουργεί σε πυκνότητα 1.06 ± 0.04 σε 20°C θερμοκρασία

3. Να έχει pH διαλύματος συσκευασίας 4.0 ± 0.5.

4. Να διαθέτει δείκτη διάθλασης 1.375 ± 0.015

5. Να διαθέτει επίσημη έγκριση από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου για την συμβατότητα των ενδοσκοπίων με το ως άνω υγρό απαράβατος όρος

Γ) ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Διάλυμα αποσκλήρυνσης αλάτων σε συσκευασία των 250 ml κατάλληλο για χρήση με το εγκατεστημένο πλυντήριο του εργαστηρίου του ενδοσκοπικού τμήματος Soluscope 1.

Η σύνθεση του να περιέχει:

 Σουλφαμιδικό οξύ

 Αλκοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη

Nα διαθέτει απαραιτήτως τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1. Nα είναι άχρωμο υγρό διάλυμα.

2. Να έχει pH διαλύματος συσκευασίας 1.2 ± 0.5.

3. Να έχει ειδικό βάρος διαλύματος 1.085 ± 0.010

4. Να διαθέτει επίσημη έγκριση από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου για την συμβατότητα των ενδοσκοπίων με το ως άνω υγρό απαράβατος όρος

Δ. ΔΙΣΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕNΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΔΙΣΚΙΩΝ.

1. Να διατίθενται σε δισκία των 10 gr περίπου

2. Η σύνθεση τους να περιέχει Διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο σε ποσοστό άνω του 50% κ.β. και αδιπικό οξύ σε ποσοστό 20%-30%

3. Κάθε ένα δισκίο να αποδεσμεύει 1.000 ppm ενεργό διαθέσιμο χλώριο ανά 3 λίτρα νερού με το pH του διαλύματος να είναι ουδέτερο 6 έως 7

4. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης των δισκίων για την απολύμανση του πλυντηρίου ενδοσκοπίων από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου.