ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» - Γ.Ν.M. «ΕΛΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Πλατεία Έλενας Βενιζέλου 2, 11521 Αθήνα – Τηλ: 2132051361 - Email: ivf@hospital-elena.gr

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Μ. Καργάκου, M.D.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ IVF

1.	VITRIFICATION COOLING (KITAZATO, κωδ. Νοσ/μείου: 45200575)

Υλικό κατάλληλο για υαλοποίηση ωαρίων, εμβρύων και βλαστοκύστεων. Να περιέχει τρεχαλόζη ώστε να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και να προστατεύει την κυτταρική μεμβράνη. Να περιέχει hepes, DMSO και αιθυλενογλυκόζη. Το pH των διαλυμάτων να είναι στο εύρος 7,2-7,6. Να διατίθεται σε συσκευασία 1 vial of BS medium, 1 vial of ES medium and 2 vials of VS medium (1.5ml each). Το περιεχόμενο να είναι επαρκές για τουλάχιστον 5 περιστατικά.Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα στάδια από ωάριο ως βλαστοκύστη και να μπορεί να ταιριάζει σε ανοιχτό και κλειστό σύστημα αποθήκευσης τους. Να είναι έτοιμο προς χρήση. Να αποτελείται εξ ολοκλήρου από συνθετικά υλικά (και όχι ανθρώπινα παράγωγα) για μεγαλύτερη ασφάλεια.Να είναι ελεγμένο με ΜΕΑ και LAL test και να είναι αποστειρωμένο. Να διαθέτει CE mark.

2.	VITRIFICATION WARMING (KITAZATO, κωδ. Νοσ/μείου: 45200576)

Υλικό κατάλληλο για την απόψυξη (μετά από υαλοποίηση) ωαρίων, εμβρύων και βλαστοκύστεων. Να διατίθεται σε συσκευασία που περιέχει : 2 vials of TS medium, 1 vial of DS medium and 1vials of WS medium (4ml each) και να είναι επαρκής για χειρισμό 4 περιστατικών. Το pH των διαλυμάτων να είναι στο εύρος 7,2-7,6. Να περιέχει HPC (Hidroxypropyl Cellulose), που περιορίζει τον κίνδυνο επιμόλυνσης και αυξάνει το ρυθμό επιβίωσης των βλαστοκύστεων, καθώς περιορίζει τη μηχανική επιβάρυνση κατά την απόψυξη. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα στάδια από ωάριο ως βλαστοκύστη και να μπορεί να ταιριάζει σε ανοιχτό και κλειστό σύστημα αποθήκευσής τους. Να είναι έτοιμο προς χρήση. Η σύσταση των υλικών να είναι πλήρως συνθετική, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος επιμολύνσεων.Να είναι ελεγμένο με ΜΕΑ και LAL test και να είναι αποστειρωμένο. Να διαθέτει CE mark.

3.	HYASE (Διάλυμα Υαλουρονιδάσης)

Διάλυμα μη ανασυνδυασμένης υαλουρονιδάσης. Να περιέχει 80 IU υαλουρονιδάσης σε ρυθμιστικό διάλυμα HEPES. Να περιέχει HSA. Να μην περιέχει συνθετικό αντικατάστατο ορού. Να διατίθεται σε kit 5 φιαλιδίων του 1 ml. Όλα τα παραπάνω να αποδεικνύονται στα επίσημα έγγραφα του Οίκου.

4.	HEAVY OIL

Παραφινέλαιο αυξημένου ιξώδους, έτοιμο για χρήση σε καλλιέργειες εμβρύων και διαδικασίες IVF. Να είναι προπλυμένο με υπερκαθαρό νερό, ώστε να μειώνεται η τοξικότητά του και να απομακρύνονται οι ενδοτοξίνες. Να έχει παραχθεί από υψηλής ποιότητας φαρμακευτική παραφίνη. Να είναι συσκευασμένο σε γυάλινο μπουκάλι των 100ml. Να διαθέτει CE mark.

Με τιμή