ΕΧΝΙΚΕΣ ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ

Να προσφερθεί kit για ανίχνευση, ταυτοποίηση και έλεγχο ευαισθησίας σε αντιβιοτικά για Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum και Ureaplasma parvum του γεννητικού συστήματος. Να βασίζεται στην πρότυπη μέθοδο ουρίας - αργινίνης και να συμπεριλαμβάνει control. Η ταυτοποίηση του Μυκοπλάσματος να γίνεται με το αντιβιοτικό Erythromycin και του Ουρεοπλάσματος με το αντιβιοτικό Lincomycin, ενώ παράλληλα να μπορεί να δώσει πληροφορίες τιτλοποίησης. Να περιλαμβάνει τα αντιβιοτικά: Pristinomycin, Ofloxacin, Erythromycin, Clindamycin, Clarithromycin, Josamycin, Roxithromycin, Minocycline, Gatifloxacin σε 4 συγκεντρώσεις και τα Levofloxacin, Tetracyclin σε 4 συγκεντρώσεις για την ανίχνευση του Μυκοπλάσματος Τα αποτελέσματα του αντιβιογράμματος να δίνονται σε SIR. . Να έχει IVD CE M

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Να προσφερθούν γεννήτριες (φάκελοι) αναερόβιων συνθηκών επώασης για χρήση σε μεμονωμένα σακουλάκια. Να είναι νέας γενεάς τεχνολογίας ασκορβικού οξέος που να αποδίδουν αναερόβιες συνθήκες εντός 20-30 λεπτών. Να μην απαιτείται προσθήκη καταλύτη και ενεργοποίηση των συνθηκών με νερό ή άλλο ειδικό υγρό. Να μην δημιουργούνται υδρατμοί (ασφάλεια προσωπικού και εύκολη παρατήρηση χωρίς το απαραίτητο άνοιγμα). Να προσφερθούν σε συσκευασία των 10 τεμαχίων. Να έχουν IVD CE Mark.

ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΩΝ 4Χ50 ΔΙΣΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 2

ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟSS AGAR

Να προσφερθεί έτοιμο θρεπτικό υλικό σε ολόκληρο τρυβλίο 90mm για την ανάπτυξη απαιτητικών μικροοργανισμών και την δημιουργία διαυγούς αιμόλυσης. Να έχει αιματούχα βάση Columbia και να περιέχει 5% απινιδωμένο αίμα προβάτου, special peptone 23g/L, starch 1g/L, sodium chloride 5g/L και agar 10g/L. Να προσφερθεί σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη των 10 τρυβλίων. Να φυλάσσεται στους 2-12°C. Να έχει IVD CE Mark.

KIT GRAM 240MLX4

Να προσφερθεί πλήρες κιτ γρήγορης χρώσης κατά Gram τύπου Hϋcker. Να αποτελείται από τα αντιδραστήρια Crystal Violet Oxalate (5% Crystal violet), PVP stabilized Lugol (iodine 1%), Αποχρωματιστικό γρήγορης δράσης (alcohol 50% / acetone 40-50%) και Safranine. Να είναι έτοιμα προς χρήση, σταθεροποιημένα, να μην απαιτείται φιλτράρισμα πριν την χρήση τους και να είναι σε πλαστικά φιαλίδια των 240ml με δικό τους σταγονομετρικό στόμιο. Η χρώση να μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 2,5-3 λεπτών. Η συσκευασία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στατό εύκολης πρόσβασης στα φιαλίδια. Όλα τα αντιδραστήρια που αποτελούν το κιτ να υπάρχουν και μεμονωμένα. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησμοποιηθεί ξανά από το εργαστήριο να σταλεί υποχρετικά δείγμα προς αξιολόγηση. Να έχει IVD CE Mark.

COMPACT PLASTIC POUEHES

Να προσφερθούν πλαστικά σακουλάκια για την δημιουργία ελεγχόμενων συνθηκών καλλιέργειας (αναερόβιες, CO2 ή μικροαερόφιλες). Να είναι απολύτως διαφανή από εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό χωρίς σχέδια ή γράμματα. Να δέχονται έως 5 τρυβλία (των 90mm ή μικρότερα) ή έως 2 ταυτοποιητικά tests των 20 ιδιοτήτων. Να κλείνουν ερμητικά με sealing clips, προοκειμένου να μην υπάρχει πιθανότητα ανοικτών μικροοπών και για να υπάρχει η ευχέρεια να κλείνουν όπου απαιτείται απο τον χρήστη χωρίς περιορισμούς. Να προσφερθούν σε συσκευασία των 20 τεμαχίων. Να έχουν IVD CE Mark.

CHROMAGAR SALMO

Να προσφερθεί έτοιμο θρεπτικό υλικό σε ολόκληρο τρυβλίο 90mm με χρωμογόνο υπόστρωμα για την αρχική ταυτοποίηση στελεχών Salmonella με μωβ/ροζ χρώμα. Να περιέχει ειδικό μείγμα ανάπτυξης σαλμονελλών 14g/L, μείγμα χρωμογόνων 25g/L, cefsulodin 0,012g/L, novobiocin 0,005g/L και agar 15g/L. Να προσφερθεί σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη των 10 τρυβλίων. Να φυλάσσεται στους 2-12°C. Να έχει IVD CE Mark.